Datum vydání:	10.1.2011	Datum revize: 24.11.2012

# IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

## Identifikátor výrobku

Název výrobku:	Lak na lodě

Identifikátor výrobku:	směs

Registrační číslo látky:	viz. bod 3

## Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití:	transparentní nátěry na dřevo, kov apod.

Nedoporučená použití:	nejsou stanovena

## Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce/dovozce:

HB-LAK, s.r.o.

Tovární 20, Ústí nad Labem, 40001

Tel: +420 475 602 228	Fax.: +420 475 602 228

Odborně způsobilá osoba: Vejškrab	e-mail: hb_lak@volny.cz

## Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575 nepřetržitá služba

# IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

## Klasifikace látky nebo směsi

dle 1272/2008/ES                       Flam.Liq.3:H226,Skin Irrit.2:H315,Eye Irrit 2 :H319, STOT SE 3:H335, H336,

STOT RE 2: H373, Aquatic Chron.3:H412

Rizika pro člověka a životní prostředí :  Dráždí kůži . Způsobuje vážné podráždění  očí. Může  způsobit

Podráždění dýchacích cest . Může způsobit ospalost  nebo závratě.

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené  nebo opakované

Expozici. Škodlivý pro vodní organismy ,s dlouhodobými účinky

Opakovaná expozice  může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Úplné znění H, EUH, P vět je uvedeno v bodě 16 tohoto bezpečnostního listu.

.

  - Prvky  označení

VAROVÁNÍ

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí . Může způsobit podráždění  dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  Opakovaná expozice může způsobit  vysušení nebo popraskání kůže.

Chraňte před teplem /jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.- Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ.: Omyjte

Velkým množstvím vody a mýdla. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerství vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ : Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy obce o zacházení s nebezpečným odpadem.

Povinná  textace : KATEGORIE  A/i                                                 ONL:50,0 _ 50,5%

HUSTOTA:     945 – 950 g/                                 PRAHOVÁ HODNOTA VOC: 500 g/l

VOC:            470,0 – 472,5 g/l                            MAX.OBSAH VOC VE STAVU

TOC:           382,0 – 383,3 g/l                             PŘIPRAVENÉM K POUŽITÍ:    490 g/l

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

Identifikátor              CAS           Klasifikace dle                Klasifikace dle                        Obsah

EINECS/       67/548/EHS                     1272/2008/ES                         %

Registrační

Číslo

lakový benzín aromátový 40      -/                                  Flam.Liq.3: H226, Asp.Tox.1:          22-23

(Uhlovodíky,C9-C12, n-alkany    919-446-0/                      H304,STOT SE 3:H336,Aquatic

isoalkany,cyklické aromáty	01-2119458049-

(2-25%)                                 33-X X X X	          Chron2:H411,EUH066

xylen – směs                          -/                                    Flam.Liq.3:H226,Asp.Tax.1:H 304      22-23

905-562-9/                       Acute Tax.4:H312,Skin Irrit.2:H315

01-2119555267-                Eye Irrit.2:H319,Acute Tax.4:H332

33-0000                            STOT SE 3:H335,STOT RE2:H373

Úplné znění H, EUH ,P vět je uvedeno v bodě 16 tohoto bezpečnostního listu.

# POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

## 4.1Popis první pomoci

Při práci dodržovat pravidla osobní hygieny

Při nadýchání:	Dopravit postiženého na čerstvý vzduch, odstranit z postiženého znečištěný oděv (převléknout). Zajistit lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:	Odstranit znečištěný oděv a co nejintenzivněji oplachovat zasažená místa proudem čisté teplé (30-32°C) vody. Dopravit k lékaři.

Při zasažení očí:	Co nejrychleji provést výplach proudem vody, provádět ho co nejdéle min. 20 minut, zajistit lékařské ošetření a ve výplachu pokračovat i při transportu postiženého.

Při požití:	NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Vypláchnout ústa vodou. Zajistit okamžitou lékařskou pomoc.

## 4.2Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

## 4.3Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je - li možno, ukažte tento bezpečnostní list).

# 5.OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

## 5.1Hasiva

Vhodná hasiva:	Oxid uhličitý, pěna, suché chemikálie, vodní mlha.

Nevhodná hasiva: 	Plný vodní proud.

## 5.2Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru vzniká hustý černý dým. Uzavřené nádoby vystavené ohni chladit vodou.

## 5.3Pokyny pro hasiče

Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího přístroje.

# 6.OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

## 6.1Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Ochranný oblek včetně ochrany očí, dýchacích cest a rukou.

## 6.2Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit uvolňování produktu nebo složek do životního prostředí, kanalizace a povrchových vod nebo do půdy.

## 6.3Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Přehradit rozlitý produkt. Zachytit inertním materiálem (např. křemelinou, pískem). Umístit do nepropustného obalu a zneškodnit uložením na skládce chemického odpadu, případně likvidovat ve schválené spalovně.

## 6.4Odkaz na jiné oddíly

Další informace v oddílech 8 a 13.

# 7.ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

## 7.1Opatření pro bezpečné zacházení

Dodržovat pracovní předpisy. Zajistit dostatečnou ventilaci a lokální odsávání na pracovištích. Během práce nejíst, nepít a nekouřit.

## 7.2Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovat v uzavřených skladech mimo dosah zdrojů zapálení, odděleně od ostatních druhů látek, v originálních a uzavřených obalech. Sklad musí být dobře větraný (včetně havarijního větrání), suchý, s teplotou +5 až +25°C, vybavený lékárničkou, zdrojem pitné vody a zabezpečen před nepovolanými osobami.

## 7.3Specifické konečné / specifická konečná  použití

Skladovat odděleně od oxidačních látek.

# 8.OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

## 8.1Kontrolní parametry

Benzín 	- PEL: 400 mg/m3, NPK-P: 1 000 mg/m3

Xylen 	- PEL: 200 mg/m3, NPK-P: 400 mg/m3

## 8.2Omezování expozice

Doporučuje se místní odsávání.

### 8.2.1.Omezování expozice pracovníků

Ochrana dýchacích cest:	Filtr proti organickým párám.

Ochrana rukou:	Ochranné rukavice z PVC.

Ochrana očí:	Ochranné brýle případně obličejový štít.

Ochrana kůže:	Keprový oblek, pracovní obuv.

### 8.2.2.Omezování expozice životního prostředí

# 9.FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

## 9.1Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	Kapalné.

Barva:	Světle hnědá.

Zápach:	Charakteristický.

pH:	Nestanoveno.

Bod varu/rozmezí bodu varu (°C):	Nestanoveno.

Bod tání/bod tuhnutí (°C):	Nestanoveno.

Bod vzplanutí (°C):	25-26

Hořlavost (pevné látky, plyny):	Hořlavina II.třídy.

Výbušné vlastnosti:	0,6-6,5 obj. %

Oxidační vlastnosti:	Nestanoveno.

Tenze par:	Nestanoveno.

Relativní hustota (g/cm³)	0,93-0,95 (20°C)

Rozpustnost:	Nestanoveno.

Rozpustnost ve vodě (g/l):	Nestanoveno.

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:	Nestanoveno.

Bod samozápalu (°C):	> 450

Viskozita:	Nestanoveno.

Hustota par:	Nestanoveno.

Rychlost odpařování:	Nestanoveno.

Další informace:	Nestanoveno.

## 9.2Další informace

Mísitelnost:	Nestanoveno.

Rozpustnost v tucích (specifikace oleje):	Nestanoveno.

Vodivost:	Nestanoveno.

Třída plynů:	Nestanoveno.

# 10.STÁLOST A REAKTIVITA

## 10.1 Reaktivita

## 10.2 Chemická stabilita

Za běžných podmínek stabilní.

## Možnost nebezpečných reakcí

## Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zvýšená teplota, statické výboje.

## Neslučitelné materiály

Oxidující látky.

## Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy uhlíku, dusíku.

# .TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

## Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita:

Žíravost/dráždivost pro kůži: 	dráždivý

Vážné poškození/podráždění očí:	vážné poškození očí

Senzibilizace dýchacích cest/kůže: 	není senzibilizující

Mutagenita: 	nemá mutagenní účinky

Karcinogenita:	není karcinogenní

Toxicita pro reprodukci:	není toxická pro reprodukci

Toxicita pro specifické cílové orgány-jednoráz.exp.:

Toxicita pro specifické cílové orgány-opak.exp.:

Nebezpečnost při vdechnutí:

Další Informace

# EKOLOGICKÉ INFORMACE

## Toxicita

LC 50 (96 h, ryby, mg/l):

EC 50 (48 h, dafnie, mg/l):

IC (72 h, řasy, mg/l):

Další nepříznivé účinky:

## Perzistence a rozložitelnost

CHSK:	Nestanoveno.

BSK:	Nestanoveno.

## Bioakumulační potenciál

## Mobilita v půdě

## Výsledky posouzení PBT a vPvB

Není persistentní, není bioakumulativní, není toxický pro posouzení PBT.

## Jiné nepříznivé účinky

Výrobek nesmí proniknout do povrchových a spodních vod. V případě havárie okamžitě informovat příslušné orgány.

# POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

## Metody nakládání s odpady

Nevytvrzené zbytky (odpad kategorie N, kód druhu odpadu 08 01 11) umístit do nepropustného obalu a zneškodnit spálením ve vhodné spalovně průmyslového odpadu, vytvrzené zbytky (odpad kategorie O, kód druhu odpadu 08 04 10) umístit do nepropustného obalu a zneškodnit spálením ve vhodné spalovně průmyslového odpadu nebo se skládkují na určených skládkách.

Obaly odpad kategorie N, kód druhu odpadu 15 01 10. Po důkladném vyprázdnění se obal likviduje formou železného šrotu.

Nakládání s odpady se řídí Směrnicí Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech a Směrnicí Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech.

Nakládání s odpady se řídí Zákonem 185/2001 Sb.

# INFORMACE PRO PŘEPRAVU

## Číslo OSN , Náležitý název OSN pro zásilku , Třída nebezpečnosti pro přepravu , Obalová skupina

1866, PRYSKYŘICE, ROZTOK, nasycený polyester, 3, III

30

1866

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Marine pollutant

## Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Poznámka:	F1

EmS:	F-E/S-E

Další přepravní informace:	ADR/RID, IMDG, IATA

## Hromadná přeprava dle přílohy MARPOL73/78 a předpisu IBC

  - Obalová skupina 3 , III

  - Nebezpečnost pro životní prostředí

Ne.

  - Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Poznámka:                                            Přeprava v obalech do 450 litrů nepodléhá ADR- pozn.2.2.3.1.5.

EmS:                                                   F-E/S-E

Další přepravní informace:                ADR/RID, IMDG ,IATA

Kody omezení průjezdu tunelem:       (D/E)

  - Hromadná přeprava dle přílohy MARPOL73/78 a předpisu IBC

Nelze použít.

# INFORMACE O PŘEDPISECH

## Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech.

Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech.

Směrnice Rady 94/55/ES ze dne 21.listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí.

Směrnice Rady 96/49/ES ze dne 23.července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí.

Směrnice Rady 1999/13/ES, o omezování emisí těkavých organických látek (VOC) vznikajících při užívání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních.

Směrnice Rady 89/391/ ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Další právní předpisy:

Neuvedeny.

## Posouzení chemické bezpečnosti

Dodavatel nezpracoval zprávu o chemické bezpečnosti

Údaje o revizi:

Vydáno 10.10.2013

Další informace:

Nejsou.

16. DALŠÍ INFORMACE

Znění H –vět, EUH-vět, P- vět, S- vět

EUH 066      Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

H 226           Hořlavá kapalina páry.

H 304           Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit  smrt.

H 312           Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H 315           Dráždí kůži.

H 319           Způsobuje vážné podráždění očí.

H 332           Zdraví škodlivý při vdechování.

H 335           Může způsobit  podráždění dýchacích cest.

H 336           Může způsobit ospalost nebo závratě.

H 373           Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H 411          Toxický pro vodní organismy , s dlouhodobými účinky.

H 412           Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P 210           Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.- Zákaz kouření.

P 261B         Zamezte vdechování par.

P 280           Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P 302 +352    PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P 304+P340   PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerství vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P 305+P 351+P 338      PŘI ZASAŽENÍ OČÍ :Několik minut  opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P- 501 – odstraňte obsah/obal v souladuspředpisy obce o zacházení s nebezpečným odpadem.

Doplňující informace

Údaje o revizi

Změny provedeny v souvislosti s Nařízením 453/2010 ES a Nařízením 1272/2008 ES.