| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Identifikátor výrobku |  | Kamnářský tmel |  |
|  | Látka / směs |  | směs |  |
|  | Číslo |  |  |  |
|  | Další názvy směsi |  |  |  |
| 1.2. | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |
|  | Určená použití směsi |  | K opravám, spárování a vlepování lehčených ohnivzdorných desek, rohoží a šamotových plátů na keramický a kovový podklad |  |
|  | Nedoporučená použití směsi |  | Nejsou známy |  |
| 1.3. | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |
|  | Dodavatel |  |  |  |
|  |  | Jméno nebo obchodní jméno | BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. |  |
|  |  | Adresa | Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, 102 19 |  |
|  |  | Telefon | +420 296 584 111 |  |
|  |  | Email | bal@bal.cz |  |
|  |  | Adresa www stránek | www.bal.cz |  |
|  | Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list |  |  |  |
|  |  | Jméno | Ing. Jan Gerstenberger |  |
|  |  | Email | gerstenberger.j@gmail.com |  |
| 1.4. | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |  |  |  |

| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Klasifikace látky nebo směsi |
|  | Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|  | Směs není klasifikovaná jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008. |
|  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |
|  | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |
|  | Nejsou známy |
|  | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí |
|  | Nejsou známy |
| 2.2. | Prvky označení |
|  | žádné |
| 2.3. | Další nebezpečnost |
|  | Látka nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1272/2008. |

| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Směsi |  |  |  |  |
|  | Chemická charakteristika |  |  |  |  |
|  | Směs anorganických a organických plniv ve vodní disperzi makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv |  |  |  |  |
|  | Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší |  |  |  |  |
| Identifikační čísla |  | Název látky | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Pozn. |
| CAS: 7631-86-9 ES: 231-545-4 |  | Amorfní oxid křemičitý | 30-40 |  | 1 |
| CAS: 1344-28-1 |  | oxid hlinitý | 15-25 |  |  |

| Identifikační čísla |  |  |  |  | Název látky | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Pozn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS: 1344-09-8 ES: 215-687-4 |  |  |  |  | křemičitan sodný | <8 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 | 2 |  |
|  |  |  | Poznámky |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Látka, pro niž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Látka se specifickým koncentračním limitem |  |  |  |  |  |
|  |  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Popis první pomoci |
|  | V případě vyskytnutí se jakýkoliv příznaků nebo pochybností, konzultujte zdravotní stav s lékařem a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Zajistěte fungování životně důležitých funkcí (umělé dýchání, inhalace kyslíku, masáž srdce). Při stavu bezvědomí uložte postiženého do stabilizované polohy a nepodávejte žádné perorální přípravky. |
|  | Při vdechnutí |
|  | Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Postiženého uložte na klidné místo, přikryjte a držte v teple. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání nebo kyslík. Jestliže nepříznivé zdravotní účinky přetrvávají, nebo jsou vážné, vyhledejte lékaře. Osoby v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte volné. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Zasažené části pokožky důkladně opláchněte vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím podráždění pokožky vyhledejte lékařskou pomoc. |
|  | Při zasažení očí |
|  | Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. |
|  | Při požití |
|  | Je-li postižený při vědomí: Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Podávejte k pití vodu v malých dávkách. Přestaňte, pokud postižený pocítí nevolnost. Nevyvolávejte zvracení. Jestliže dojde k zvracení, udržujte hlavu v takové poloze, aby nedošlo k vniknutí zvratků do plic. Je-li postižený v bezvědomí: Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte volné |

| 4.2. | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
| --- | --- |
|  | Při vdechnutí |
|  | neuvedeno |
|  | Při styku s kůží |
|  | Podráždění kůže, zčervenání, svědění |
|  | Při zasažení očí |
|  | Podráždění očí, pálení, slzení |
|  | Při požití |
|  | Bolesti hlavy, závrať, nevolnost, bolesti břicha, průjem |
| 4.3. | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Nejsou žádné zvláštní pokyny |

| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |
| --- | --- |
| 5.1. | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva |
|  | Směs není hořlavá. Vhodné hasivo zvolte podle okolních podmínek |
|  | Nevhodná hasiva |
|  | Neuvádí se |
| 5.2. | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Nejsou známy |
| 5.3. | Pokyny pro hasiče |
|  | Směs není hořlavá. Při požáru použijte v případě nutnosti izolační dýchací přístroj. Běžná opatření při chemických požárech. Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám. |

| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zajistěte dostatečné odvětrávání. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. |
| 6.2. | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Zabraňte vytékání kapaliny uzavřením nebo utěsněním místa úniku. |
| 6.3. | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Zabránit úniku; poškozené obaly umístit do havarijních nádob. Při úniku většího množství hrázkovat, zakrýt kanalizační vpusti. Uniklý přípravek odčerpat nebo zasypat vhodným absorpčním materiálem, např. univerzálním sorbentem, pískem, pilinami. Odpad uložit na bezpečné místo a zajistit likvidaci v souladu s předpisy o odpadech, jak je uvedeno v bodě 13. Malé zbytky odstranit rozpuštěním v horké vodě. |
| 6.4. | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Ochranné pomůcky viz oddíl 8, likvidace viz oddíl 13. |

| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Opatření pro bezpečné zacházení |  |
|  | Používejte osobní ochranné pomůcky (viz oddíl 8). Zajistěte dobré větrání pracoviště. Zamezte styku s kůží a očima. Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Uchovávejte obal těsně uzavřený. |  |
| 7.2. | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |  |
|  | Skladovat v dobře uzavřených originálních nádobách odolných proti alkáliím (ocel, plast), v suchých, chladných a dobře větraných místnostech. Neskladujte s potravinami, nápoji a krmivy. Neskladujte v nádobách z hliníku, mědi, zinku a galvanizovaných materiálů. Doba zpracovatelnosti je 1 rok. |  |
|  | Skladovací teplota | minimum 2 °C, maximum 40 °C |
| 7.3. | Specifické konečné/specifická konečná použití |  |
|  | Viz oddíl 1.2 |  |

| ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky |  |
| --- | --- |
| 8.1. | Kontrolní parametry |

|  | Česká republika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název látky (složky) | Typ | Doba expozice | Hodnota | Poznámka | Zdroj |
|  | Amorfní oxid křemičitý (CAS: 7631-86-9) | PEL |  | 4,0 mg/m³ |  |  |

| 8.2. | Omezování expozice |
| --- | --- |
|  | Pracujte v dobře větrané místnosti. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami a přípravky a zejména zabraňte požití a styku s dýchacími orgány, očima a s pokožkou. Tzn., při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před a po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými ochrannými krémy. |
|  | Ochrana očí a obličeje |
|  | Ochranné brýle s boční ochranou nebo obličejový štít. |
|  | Ochrana kůže |
|  | Používejte gumové ochranné rukavice. Používejte nepropustný ochranný oděv a ochrannou obuv. |
|  | Ochrana dýchacích cest |
|  | Není nutná |
|  | Tepelné nebezpečí |
|  | neuvedeno |
|  | Omezování expozice životního prostředí |
|  | Postupovat v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ovzduší a vod. |

| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |  |
|  | vzhled |  | tmelovitá hmota |  |
|  |  | skupenství | kapalné při 20°C |  |
|  |  | barva | údaj není k dispozici |  |
|  | zápach |  | bez zápachu |  |
|  | prahová hodnota zápachu |  | údaj není k dispozici |  |
|  | pH |  | 11-12 (neředěno) |  |
|  | bod tání / bod tuhnutí |  | -3 °C |  |
|  | počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |  | 101-102 °C |  |
|  | bod vzplanutí |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rychlost odpařování |  | údaj není k dispozici |  |
|  | hořlavost (pevné látky, plyny) |  | údaj není k dispozici |  |
|  | horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti |  |  |  |
|  |  | meze hořlavosti | údaj není k dispozici |  |
|  |  | meze výbušnosti | údaj není k dispozici |  |
|  | tlak páry |  | 2,2 kPa při 20 °C |  |
|  | hustota páry |  | údaj není k dispozici |  |
|  | relativní hustota |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rozpustnost |  |  |  |
|  | rozpustnost ve vodě |  | ve vodě neomezená |  |
|  | rozpustnost v tucích |  | nerozpustný |  |
|  | rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda |  | údaj není k dispozici |  |
|  | teplota samovznícení |  | údaj není k dispozici |  |
|  | teplota rozkladu |  | údaj není k dispozici |  |
|  | viskozita |  | 20–2 000 mPa.s |  |
|  | výbušné vlastnosti |  | údaj není k dispozici |  |
|  | oxidační vlastnosti |  | údaj není k dispozici |  |
| 9.2. | Další informace |  |  |  |
|  | hustota |  | 1,3-1,6 g/cm3 |  |
|  | teplota vznícení |  | údaj není k dispozici |  |

| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1. | Reaktivita |
|  | Při doporučením použití není reaktivní |
| 10.2. | Chemická stabilita |
|  | Při doporučeném použití se nerozkládá |
| 10.3. | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Nesmí přijít do styku s hliníkem, zinkem a cínem – pomalu je rozpouští za vzniku výbušného vodíku. |

| 10.4. | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
| --- | --- |
|  | Nenechat materiál zmrznout. Zabránit sloučení s minerální kyselinou. |
| 10.5. | Neslučitelné materiály |
|  | Oxidační činidla, hořlavé materiály. Nesmí přijít do styku s hliníkem, zinkem a cínem – pomalu je rozpouští za vzniku výbušného vodíku. |
| 10.6. | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Vodík při reakci s kovy. |

| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Informace o toxikologických účincích |  |  |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |  |  |
|  | Akutní toxicita |  |  |  |  |  |  |
|  | křemičitan sodný |  |  |  |  |  |  |
|  | Cesta expozice | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Pohlaví | Zdroj |
|  | Orálně | LD 50 | >3400 mg/kg |  | Potkan (Rattus norvegicus) |  | bezp. list dodavatele |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |
|  | Žíravost / dráždivost pro kůži |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |
|  | Vážné poškození očí / podráždění očí |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |
|  | Mutagenita v zárodečných buňkách |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |
|  | Karcinogenita |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxicita pro reprodukci |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |

|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |
| --- | --- |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Nebezpečnost při vdechnutí |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |

| ODDÍL 12: Ekologické informace |  |
| --- | --- |
| 12.1. | Toxicita |

|  | Akutní toxicita |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data pro směs nejsou k dispozici. |  |  |  |  |
|  | Amorfní oxid křemičitý |  |  |  |  |
|  | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Prostředí |
|  | LC 50 | 5000 mg/l | 96 hod | Ryby |  |
| 12.2. | Perzistence a rozložitelnost |  |  |  |  |
|  | Netýká se anorganických solí. |  |  |  |  |
| 12.3. | Bioakumulační potenciál |  |  |  |  |
|  | Žádný. Silikáty jsou užívány fyziologicky řasami a rostlinami bez zadržení. |  |  |  |  |
| 12.4. | Mobilita v půdě |  |  |  |  |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |  |  |  |  |
| 12.5. | Výsledky posouzení PBT a vPvB |  |  |  |  |
|  | Produkt neobsahuje složky PBT a vPvB |  |  |  |  |
| 12.6. | Jiné nepříznivé účinky |  |  |  |  |
|  | Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Viz oddíl 6.2 |  |  |  |  |

| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |
| --- | --- |
|  | Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. |
| 13.1. | Metody nakládání s odpady |
|  | Dopad z produktu: Využít nebo odstranit v souladu s platnými právními předpisy pro odpady. Doporučený způsob odstraňování znečištěného obalu: Při zneškodňování musí být dodrženy platné předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady podle kategorizace a katalogu odpadů. Pečlivě očištěné obaly, vypláchnuté rozpouštědlem, nejsou nebezpečným odpadem. |
|  | Právní předpisy o odpadech |
|  | Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a zákon č.188/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon č.185/2001 Sb. Zákon č.477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění. Vyhláška č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění. Vyhláška č.381/2001 Sb., (katalog odpadů) v platném znění. Vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. (Vyhlášky č. 41/2005 Sb. (účinnost od 1.2.2005), č. 294/2005 Sb. (účinnost od 5.8.2005), č. 353/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení 15.9.2005), č. 351/2008 Sb. (účinnost od 1.11.2008), č. 478/2008 Sb. (účinnost od 1.1.2009), č. 61/2010 Sb. (účinnost od 1.4.2010), č. 170/2010 Sb. (15.6.2010)) |

|  | Kód druhu odpadu |  | 160507 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Druh odpadu | vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující * |
|  |  | Podskupina odpadu | Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie |
|  |  | Skupina odpadu | ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ |
|  | Kód druhu odpadu pro obal |  | 150110 |
|  |  | Druh odpadu | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné * |
|  |  | Podskupina odpadu | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |
|  |  | Skupina odpadu | ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ |
|  | Další kód druhu odpadu pro obal |  | 150202 |
|  |  | Druh odpadu | absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami * |
|  |  | Podskupina odpadu | absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy |
|  |  | Skupina odpadu | ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ |
|  | (*) - nebezpečný odpad podle směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech |  |  |

| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |
| --- | --- |
| 14.1. | UN číslo |
|  | Nepodléhá předpisům ADR. |
| 14.2. | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |
|  | neuvedeno |
| 14.3. | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |
|  | neuvedeno |
| 14.4 | Obalová skupina |
|  | neuvedeno |
| 14.5. | Nebezpečnost pro životní prostředí |
|  | Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. |
| 14.6. | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |
|  | Odkaz v oddílech 4 až 8. |
| 14.7. | Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC |
|  | Neaplikuje se |

| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1. | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Směrnice 67/548/EHS v platném znění a 1999/45/ES v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. |
| 15.2. | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Nebylo provedeno |

| 16. |  | ODDÍL 16: Další informace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu |  |  |  |  |  |
|  |  | H315 |  |  | Dráždí kůži. |  |  |
|  |  | H319 |  |  | Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |
|  |  | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |  |  |  |  |  |
|  |  | Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. |  |  |  |  |  |
|  |  | Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu |  |  |  |  |  |
|  |  | ADR |  |  | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |  |  |
|  |  | BCF |  |  | Biokoncentrační faktor |  |  |
|  |  | CAS |  |  | Chemical Abstract Service |  |  |
|  |  | CLP |  |  | Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí |  |  |
|  |  | ČSN |  |  | Česká technická norma |  |  |
|  |  | DNEL |  |  | Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |  |
|  |  | EC50 |  |  | Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace |  |  |
|  |  | EINECS |  |  | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek |  |  |
|  |  |  | EMS |  |  | Pohotovostní plán |  |
|  |  |  | ES |  |  | Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES |  |
|  |  |  | EU |  |  | Evropská unie |  |
|  |  |  | IATA |  |  | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |  |
|  |  |  | IBC |  |  | Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie |  |
|  |  |  | IC50 |  |  | Koncentrace působící 50% blokádu |  |
|  |  |  | ICAO |  |  | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |  |
|  |  |  | IMDG |  |  | Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží |  |
|  |  |  | INCI |  |  | Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad |  |
|  |  |  | ISO |  |  | Mezinárodní organizace pro normalizaci |  |
|  |  |  | IUPAC |  |  | Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii |  |
|  |  |  | LC50 |  |  | Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |
|  |  |  | LD50 |  |  | Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |
|  |  |  | LOAEC |  |  | Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |
|  |  |  | LOAEL |  |  | Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |
|  |  |  | Log Kow |  |  | Oktanol-voda rozdělovací koeficient |  |
|  |  |  | MARPOL |  |  | Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí |  |
|  |  |  | MFAG |  |  | Příručka první pomoci |  |
|  |  |  | NOAEC |  |  | Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |
|  |  |  | NOAEL |  |  | Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |
|  |  |  | NOEC |  |  | Koncentrace bez pozorovaných účinků |  |
|  |  |  | NOEL |  |  | Hodnota dávky bez pozorovaného účinku |  |
|  |  |  | NPK |  |  | Nejvyšší přípustná koncentrace |  |
|  |  |  | PBT |  |  | Persistentní, bioakumulativní a toxický |  |
|  |  |  | PEL |  |  | Přípustný expoziční limit |  |
|  |  |  | PNEC |  |  | Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |
|  |  |  | ppm |  |  | Miliontina |  |
|  |  |  | REACH |  |  | Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006) |  |
|  | RID |  |  | Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici |  |  |  |
|  | UN |  |  | Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN |  |  |  |
|  | UVCB |  |  | Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály |  |  |  |
|  | VOC |  |  | Těkavé organické sloučeniny |  |  |  |
|  | vPvB |  |  | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní |  |  |  |
|  | w/w |  |  | Hmotnostní % (zkratkou hmot. %) |  |  |  |
|  | Eye Irrit. |  |  | Dráždivost pro oči |  |  |  |
|  | Skin Irrit. |  |  | Dráždivost pro kůži |  |  |  |
|  | Pokyny pro školení |  |  |  |  |  |  |
|  | Osoby, které nakládají s produktem, musejí být poučeny o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a životního prostředí (viz příslušná ustanovení Zákoníku práce). |  |  |  |  |  |  |
|  | Doporučená omezení použití |  |  |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |  |  |
|  | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpečnostní list pro Vodní sklo sodné tekuté (MP > 2,6) |  |  |  |  |  |  |

| Prohlášení |  |
| --- | --- |
|  | Bezpečnostní list byl vypracován v souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 1907/2006. Tento produkt je nutno skladovat, zacházet s ním a používat podle správných postupů hygieny průmyslu a v souladu s právními požadavky. Tyto údaje nenahrazují jakostní specifikaci a nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikaci. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí a zkušeností a jsou v souladu s našimi platnými právními předpisy. Za dodržení regionálních platných právních předpisů zodpovídá odběratel. |