| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Identifikátor výrobku |  | Vodní sklo |  |
|  | Látka / směs |  | směs |  |
|  | Číslo |  |  |  |
|  | Další názvy směsi |  |  |  |
| 1.2. | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |
|  | Určená použití směsi |  | Profesní použití na výrobu alkalických křemičitanů používaných do odmašťovacích, pracích a dezinfekčních prostředků, jako slévárenská surovina pro výrobu forem, jako složka do protipožárních nátěrů a nehořlavých stavebních materiálů, jako pojivo v různých lepidlech a tmelech, pro povrchovou úpravu papíru. |  |
|  | Nedoporučená použití směsi |  | Směs nesmí být používána jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1. Pro jiná použití nebyla směs testována z hlediska bezpečnosti pro zdraví a životní prostředí. |  |
| 1.3. | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |
|  | Dodavatel |  |  |  |
|  |  | Jméno nebo obchodní jméno | BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. |  |
|  |  | Adresa | Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, 102 19 |  |
|  |  | Telefon | +420 296 584 111 |  |
|  |  | Email | bal@bal.cz |  |
|  |  | Adresa www stránek | www.bal.cz |  |
|  | Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list |  |  |  |
|  |  | Jméno | Ing. Jan Gerstenberger |  |
|  |  | Email | gerstenberger.j@gmail.com |  |
| 1.4. | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |  |  |  |

| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Klasifikace látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |
|  | Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Směs je klasifikována jako nebezpečná. |  |  |  |  |  |  |
|  | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |  |  |  |  |  |  |
|  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejsou známy |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |
|  | Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Prvky označení |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |
|  | Signální slovo |  |  |  |  |  |  |
|  | Varování |  |  |  |  |  |  |

|  | Standardní věty o nebezpečnosti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H315 | Dráždí kůži. |  |
|  | H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |  |
|  | Pokyny pro bezpečné zacházení |  |  |
|  | P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |
|  | P262 | Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. |  |
|  | P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. |  |
|  | P303+P361+P353 | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. |  |
|  | P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |  |
|  | P308+P311 | PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. |  |
|  | P501 | Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad. |  |
| 2.3. | Další nebezpečnost |  |  |
|  | Směs neobsahuje látky PBT a vPvB |  |  |

| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Směsi |  |  |  |  |
|  | Chemická charakteristika |  |  |  |  |
|  | Směs |  |  |  |  |
|  | Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší |  |  |  |  |
| Identifikační čísla |  | Název látky | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Pozn. |
| CAS: 1344-09-8 ES: 215-687-4 |  | křemičitan sodný | 30-55 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |  |
|  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |

| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Popis první pomoci |
|  | V případě vyskytnutí se jakýkoliv příznaků nebo pochybností, konzultujte zdravotní stav s lékařem a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Zajistěte fungování životně důležitých funkcí (umělé dýchání, inhalace kyslíku, masáž srdce). Při stavu bezvědomí uložte postiženého do stabilizované polohy a nepodávejte žádné perorální přípravky. |
|  | Při vdechnutí |
|  | Postiženou osobu přesuňte na čerstvý vzduch; udržujte ji v teple; v případě zástavy dechu zavést umělé dýchání; vyhledejte lékařskou pomoc. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Ihned odstraňte kontaminovaný oděv a postižené místa omyjte velkým množstvím vody. |
|  | Při zasažení očí |
|  | Vyjměte kontaktní čočky. Hojně proplachujte čistou sladkou vodou po dobu nejméně 15 minut, přičemž víčka držte od sebe, a vyhledejte lékařskou pomoc. |
|  | Při požití |
|  | Vypláchněte ústa vodou, vypijte velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení! |
| 4.2. | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Při vdechnutí |
|  | neuvedeno |
|  | Při styku s kůží |
|  | neuvedeno |
|  | Při zasažení očí |
|  | neuvedeno |
|  | Při požití |
|  | neuvedeno |

| 4.3. | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
| --- | --- |
|  | neuvedeno |

| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |
| --- | --- |
| 5.1. | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva |
|  | Voda, pěna. Typ hasícího prostředku přizpůsobit okolí. |
|  | Nevhodná hasiva |
|  | Nejsou známy |
| 5.2. | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Není známa |
| 5.3. | Pokyny pro hasiče |
|  | Hasiče vybavit dýchacími přístroji, nezávislými na okolním ovzduší a lehkým ochranným oděvem. |

| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Pro pracovníky nezasahující v případě nouze Vyvarujte se bezprostředního styku s unikající látkou. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Dodržujte instrukce v bodě 8. Používejte ochranný oděv, ochranné rukavice, na pracovišti by měla být umístěna nádoba s čistou vodou k vymytí očí. Pro pracovníky zasahující v případě nouze Neuvádí se. |
| 6.2. | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zabraňte vniknutí do půdy, kanalizace, povrchových vod nebo podzemních vod. |
| 6.3. | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Jak zamezit šíření uniklých látek a směsí Zabránit úniku; poškozené obaly umístit do havarijních nádob. Při úniku většího množství hrázkovat, zakrýt kanalizační vpusti. Jak odstranit uniklou látku nebo směs Uniklý přípravek odčerpat nebo zasypat vhodným absorpčním materiálem, např. univerzálním sorbentem, pískem, pilinami. Odpad uložit na bezpečné místo a zajistit likvidaci v souladu s předpisy o odpadech, jak je uvedeno v bodě 13. Malé zbytky odstranit rozpuštěním v horké vodě. |
| 6.4. | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Ochranné pomůcky viz oddíl 8, likvidace viz oddíl 13. |

| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |
| --- | --- |
| 7.1. | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Před použitím přečíst štítek (etiketu). Zamezte styku s očima, pokožkou a oděvem. Po práci si důkladně umyjte ruce i obličej. V místech používání a skladování materiálu je třeba se vyvarovat kouření, jídla a pití. |
| 7.2. | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Skladovat v dobře uzavřených originálních nádobách odolných proti alkáliím (ocel, plast), v suchých, chladných a dobře větraných místnostech. Neskladujte s potravinami, nápoji a krmivy. Neskladujte v nádobách z hliníku, mědi, zinku a galvanizovaných materiálů. Doba zpracovatelnosti je 1 rok. |
| 7.3. | Specifické konečné/specifická konečná použití |
|  | Viz oddíl 1.2 |

| ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky |  |
| --- | --- |
| 8.1. | Kontrolní parametry |
|  | žádné |

| 8.2. | Omezování expozice |
| --- | --- |
|  | Pracujte v dobře větrané místnosti. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami a přípravky a zejména zabraňte požití a styku s dýchacími orgány, očima a s pokožkou. Tzn., při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před a po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými ochrannými krémy. |
|  | Ochrana očí a obličeje |
|  | ochranné brýle nebo obličejový štít |
|  | Ochrana kůže |
|  | – ochrana rukou – ochranné gumové rukavice, – ochrana jiných částí těla – ochranný pracovní oblek, ochranná obuv |
|  | Ochrana dýchacích cest |
|  | není nutná |
|  | Tepelné nebezpečí |
|  | neuvedeno |
|  | Omezování expozice životního prostředí |
|  | Postupovat v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ovzduší a vod. |

| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |  |  |
|  | vzhled |  |  | čirá nebo slabě zakalená viskózní kapalina |  |
|  |  | skupenství |  | kapalné při 20°C |  |
|  |  | barva |  | bezbarvý |  |
|  | zápach |  |  | bez zápachu |  |
|  | prahová hodnota zápachu |  |  | údaj není k dispozici |  |
|  | pH |  |  | 11,0-12,0 (neředěno) |  |
|  | bod tání / bod tuhnutí |  |  | údaj není k dispozici |  |
|  | počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |  |  | 101-102 °C |  |
|  | bod vzplanutí |  |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rychlost odpařování |  |  | údaj není k dispozici |  |
|  | hořlavost (pevné látky, plyny) |  |  | údaj není k dispozici |  |
|  | horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti |  |  |  |  |
|  |  | meze hořlavosti |  | údaj není k dispozici |  |
|  |  | meze výbušnosti |  | údaj není k dispozici |  |
|  | tlak páry |  |  | 2,2 kPa (20 °C) |  |
|  | hustota páry |  |  | údaj není k dispozici |  |
|  | relativní hustota |  |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rozpustnost |  |  |  |  |
|  | rozpustnost ve vodě |  |  | ve vodě neomezená |  |
|  | rozpustnost v tucích |  |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda |  |  | údaj není k dispozici |  |
|  | teplota samovznícení |  |  | údaj není k dispozici |  |
|  | teplota rozkladu |  |  | údaj není k dispozici |  |
|  | viskozita |  |  | 20–2 000 mPa.s |  |
|  | výbušné vlastnosti |  |  | údaj není k dispozici |  |
|  | oxidační vlastnosti |  |  | údaj není k dispozici |  |
| 9.2. | Další informace |  |  |  |  |
|  | hustota |  | 1,3-1,6 g/cm3 |  |  |
|  | teplota vznícení |  | údaj není k dispozici |  |  |

| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Reaktivita |  |  |
|  | Při dodržení předpisů při skladování je přípravek stabilní |  |  |
| 10.2. | Chemická stabilita |  |  |
|  | Za normálních podmínek je stabilní. |  |  |
| 10.3. | Možnost nebezpečných reakcí |  |  |
|  | Nesmí přijít do styku s hliníkem, zinkem a cínem – pomalu je rozpouští za vzniku výbušného vodíku. |  |  |
| 10.4. |  | Podmínky, kterým je třeba zabránit |  |
|  |  | Nenechat materiál zmrznout. Zabránit sloučení s minerální kyselinou. |  |
| 10.5. |  | Neslučitelné materiály |  |
|  |  | Nesmí přijít do styku s hliníkem, zinkem a cínem – pomalu je rozpouští za vzniku výbušného vodíku. |  |
| 10.6. |  | Nebezpečné produkty rozkladu |  |
|  |  | Vodík při reakci s kovy. |  |

| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Informace o toxikologických účincích |  |  |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |  |  |
|  | Akutní toxicita |  |  |  |  |  |  |
|  | křemičitan sodný |  |  |  |  |  |  |
|  | Cesta expozice | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Pohlaví | Zdroj |
|  | Orálně | LD 50 | >3400 mg/kg |  | Potkan (Rattus norvegicus) |  | bezp. list dodavatele |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |
|  | Žíravost / dráždivost pro kůži |  |  |  |  |  |  |
|  | Dráždí kůži. |  |  |  |  |  |  |
|  | Vážné poškození očí / podráždění očí |  |  |  |  |  |  |
|  | Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |
|  | Mutagenita v zárodečných buňkách |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |
|  | Karcinogenita |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |

|  | Toxicita pro reprodukci |
| --- | --- |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Nebezpečnost při vdechnutí |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |

| ODDÍL 12: Ekologické informace |  |
| --- | --- |
| 12.1. | Toxicita |
|  | Akutní toxicita |
|  | Data pro směs nejsou k dispozici. |
| 12.2. | Perzistence a rozložitelnost |

|  | Netýká se anorganických solí. |
| --- | --- |
| 12.3. | Bioakumulační potenciál |
|  | Žádný. Silikáty jsou užívány fyziologicky řasami a rostlinami bez zadržení. |
| 12.4. | Mobilita v půdě |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |
| 12.5. | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Produkt neobsahuje složky PBT a vPvB |
| 12.6. | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Viz oddíl 6.2 |

| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | neuvedeno |  |  |
| 13.1. | Metody nakládání s odpady |  |  |
|  | Využít nebo odstranit v souladu s platnými právními předpisy pro odpady. Doporučené zařazení podle katalogu: 16 05 07, (anorganický odpad obsahující nebezpečné látky). Doporučený způsob odstraňování znečištěného obalu: Při zneškodňování musí být dodrženy platné předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady podle kategorizace a katalogu odpadů. Pečlivě očištěné obaly, vypláchnuté rozpouštědlem, nejsou nebezpečným odpadem |  |  |
|  | Právní předpisy o odpadech |  |  |
|  | 223/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. 62/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. |  |  |
|  | Kód druhu odpadu |  | 160507 |
|  |  | Druh odpadu | vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující * |
|  |  | Podskupina odpadu | Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie |
|  |  | Skupina odpadu | ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ |
|  | Další kód druhu odpadu |  | 150202 |
|  |  | Druh odpadu | absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami * |
|  |  | Podskupina odpadu | absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy |
|  |  | Skupina odpadu | ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ |
|  | Kód druhu odpadu pro obal |  | 150110 |
|  |  | Druh odpadu | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné * |
|  |  | Podskupina odpadu | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |
|  |  | Skupina odpadu | ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ |
|  | (*) - nebezpečný odpad podle směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech |  |  |

| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |
| --- | --- |
| 14.1. | UN číslo |
|  | Nepodléhá předpisům ADR. |
| 14.2. | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |
|  | neuvedeno |
| 14.3. | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |
|  | neuvedeno |
| 14.4 | Obalová skupina |
|  | neuvedeno |
| 14.5. | Nebezpečnost pro životní prostředí |
|  | Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. |

| 14.6. | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |
| --- | --- |
|  | Odkaz v oddílech 4 až 8. |
| 14.7. | Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC |
|  | Neaplikuje se |

| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1. | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/006, v platném znění. 61/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony. 115/2012 - ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 273/2010 - Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 201/2012 - ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. 224/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. |
| 15.2. | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Nebylo provedeno |

| 16. | ODDÍL 16: Další informace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | H315 | Dráždí kůži. |  |
|  | H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |  |
|  | Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |
|  | P262 | Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. |  |
|  | P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. |  |
|  | P303+P361+P353 | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. |  |
|  | P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |  |
|  | P308+P311 | PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. |  |
|  | P501 | Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad. |  |
|  | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |  |  |
|  | Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. |  |  |
|  | Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu |  |  |
|  | ADR | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |  |
|  | BCF | Biokoncentrační faktor |  |
|  | CAS | Chemical Abstract Service |  |
|  | CLP | Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí |  |
|  | ČSN | Česká technická norma |  |

|  | DNEL |  | Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EC50 |  | Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace |  |  |  |
|  | EINECS |  | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek |  |  |  |
|  | EMS |  | Pohotovostní plán |  |  |  |
|  | ES |  | Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES |  |  |  |
|  | EU |  | Evropská unie |  |  |  |
|  | IATA |  | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |  |  |  |
|  | IBC |  | Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie |  |  |  |
|  | IC50 |  | Koncentrace působící 50% blokádu |  |  |  |
|  | ICAO |  | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |  |  |  |
|  | IMDG |  | Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží |  |  |  |
|  | INCI |  | Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad |  |  |  |
|  | ISO |  | Mezinárodní organizace pro normalizaci |  |  |  |
|  | IUPAC |  | Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii |  |  |  |
|  | LC50 |  | Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |  |  |
|  | LD50 |  | Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |  |  |
|  | LOAEC |  | Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |  |  |
|  | LOAEL |  | Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |  |  |
|  | Log Kow |  | Oktanol-voda rozdělovací koeficient |  |  |  |
|  | MARPOL |  | Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí |  |  |  |
|  | MFAG |  | Příručka první pomoci |  |  |  |
|  | NOAEC |  | Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |  |  |
|  | NOAEL |  | Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |  |  |
|  | NOEC |  | Koncentrace bez pozorovaných účinků |  |  |  |
|  | NOEL |  | Hodnota dávky bez pozorovaného účinku |  |  |  |
|  | NPK |  | Nejvyšší přípustná koncentrace |  |  |  |
|  | PBT |  | Persistentní, bioakumulativní a toxický |  |  |  |
|  | PEL |  | Přípustný expoziční limit |  |  |  |
|  | PNEC |  | Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |  |  |
|  |  | ppm |  | Miliontina |  |  |
|  |  | REACH |  | Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006) |  |  |
|  |  | RID |  | Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici |  |  |
|  |  | UN |  | Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN |  |  |
|  |  | UVCB |  | Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály |  |  |
|  |  | VOC |  | Těkavé organické sloučeniny |  |  |
|  |  | vPvB |  | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní |  |  |
|  |  | w/w |  | Hmotnostní % (zkratkou hmot. %) |  |  |
|  |  | Eye Irrit. |  | Dráždivost pro oči |  |  |
|  |  | Skin Irrit. |  | Dráždivost pro kůži |  |  |
|  |  | Pokyny pro školení |  |  |  |  |
|  |  | Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí. |  |  |  |  |
|  |  | Doporučená omezení použití |  |  |  |  |
|  |  | neuvedeno |  |  |  |  |
|  |  | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |  |  |  |  |
|  |  | neuvedeno |  |  |  |  |

| Prohlášení |  |
| --- | --- |
|  | Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. |